实验16　半导体制冷与温度传感器

专业___________________   学号___________________   姓名___________________

一、预习要点

了解四种温度传感器的温度特性。

二、实验内容

- 连接STC半导体制冷温控仪与WT-1A实验装置（DC电源线连接风扇电源、双头立体声线连接测温探头插孔、红黑导线连接半导体制冷片），此时暂时不要打开温控仪的电源；

- 按照下图连接测量电路，测出室温下四个待测样品的阻值或电压值，用以估计室温；

- 打开温控仪电源，使其开始制冷/制热，以改变样品室温度从0℃变化到50℃（每隔5℃测量一次），记录不同温度值对应的热敏电阻的阻值，PN结的压降值以及AD590测量电路中限流电阻上的压降值。

三、实验注意事项

- 用立体声连线连接测温探头插孔后，方可接通电源，在电源接通时，不得插拨该连线；

- 实验时应确认风扇正在转动中，不应频繁从高温到低温或从低温到高温；

- 实验时应使测量温度指示窗内的温度值为0℃、5℃、…、50℃，由于样品室密封程度不够好，样品室与外界之间存在热传递，因此需适当调高或调低设定温度，以进行温度补偿；

- 测量阻值/电压值时，应注意万用表的表笔不得插错测量孔，选择合适的档位及量程（测阻值一般使用2k电阻档，测电压值一般使用2V直流电压档）。

四、原始数据记录表格

组号________ 同组人姓名____________________ 成绩__________ 教师签字_______________

四种温度传感器的温度特性

室温下，=_______，=_______，=_______，=_______

| 样品 | /（℃） | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NTC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PTC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AD590 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

五、数据处理要求

- 用坐标纸画出热敏电阻的阻值与温度的关系图，并用文字表达其温度特性；

- 用坐标纸画出PN结两端的压降与温度的关系图，并用文字表达其温度特性；

- 通过限流电阻上的压降及其阻值，求出AD590的输出电流，用坐标纸画出电流与温度的关系图，并用文字表达其温度特性。

六、数据处理注意事项

画图时，自变量温度t应为横坐标，测量值为纵坐标。应画出坐标轴，并标注每个坐标轴代表的物理量及其单位的符号，坐标轴上应合理分度。描出所有实验点，再连线（不论直线或曲线都应是光滑的），最后在合适的位置写出图名。

七、思考题

- 温度传感器实验中的PN结，其电学特性是___________________，即将PN结接入电路中时，必须让电流从它的________极流向________极（填“正”或“负”）。

- 传统的制冷器是根据_______________原理设计的；电子制冷器是根据_______________原理设计的。

- 温度传感器实验中，研究PN结和AD590的温度特性时，都是通过测量该元器件两端的电压降来获得所需要的数据。以上表述是否正确，为什么？