实验2　用比重瓶法测物体密度

专业___________________   学号___________________   姓名___________________

一、预习要点

- 物理天平和比重瓶的构造，操作规则；

- 物理天平的量程，分度值，如何正确读数；

- 比重瓶法测量不规则形状物体和液体密度的原理；

- 间接测量值与直接测量值的关系，如何进行公式推导。

二、实验内容

- 用物理天平测量各物体的质量；

干燥的比重瓶质量 → 在比重瓶中装满盐水的质量（测量完毕后盐水回收，清洗比重瓶）→ 在比重瓶中装满水的质量 → 若干小玻璃珠的质量 → 小玻璃珠，水和比重瓶的总质量（测量完毕后清洗、吹干）

- 计算盐水和小玻璃珠密度的平均值。

三、实验注意事项

- 在调节天平、取放物体、取放砝码以及不用天平时，都必须将天平止动，以免损坏刀口；

- 待测物体和砝码要放在称盘正中；砝码要用镊子夹取，游码也用镊子拨动；

- 每测量一种待测物的质量前，都应对天平进行调零；

- 必须将测量物体净重时所用的小玻璃珠全部放入比重瓶，不得漏掉任何一粒；

- 瓶塞与瓶口是经研磨而相配的，不可“张冠李戴”；

- 往比重瓶中注入液体时，应使用量杯将液体沿倾斜瓶壁缓缓倒入，以免产生气泡；

- 称量比重瓶中装满某种液体的质量时，应使瓶外表面清洁干燥，毛细管中液面与瓶塞上表面平齐；并注意此时应使手指捏在瓶口位置，不可握住瓶身，以免瓶内液体温度发生变化；

- 比重瓶使用完毕后应洗净吹干，用热风吹干时应注意使瓶身均匀受热，以免冷热不均而爆裂。

四、原始数据记录表格

组号________ 同组人姓名____________________ 成绩__________ 教师签字_______________

各待测物的质量

| 最大称量________ 分度值________ 是否估读______ 读到的数位_________ 单位 g |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量项目 | m瓶 | m盐 | m水 | m物 | m总 |
| 测量值 |  |  |  |  |  |

=_______________           =_______________

五、数据处理要求

求出实验中五个质量和两个密度的标准表达式；误差分析。

【参考公式】

- 求解五个质量标准表达式的计算过程：

，；； 。

注意要写清每个质量的角标，并将最后结果中的单位g转换为kg。

- 盐水密度标准表达式的求法：

平均值：，其中

不确定度：

标准表达式：

- 待测物密度标准表达式的求法：

平均值：，其中；

不确定度：；

标准表达式：。

六、数据处理注意事项

- 计算步骤应详细，每一步都要有原始公式，数据代入过程和结果；计算过程中，得出的结果应多取几位有效数字，在写出标准表达式时，再对有效数字按规则进行修约；

- 计算结果应包含数值和单位；

- 注意密度值应取到小数点后第三位，并用国际标准单位表示。

七、思考题

- 用最小分度值为0.05g的物理天平测量质量，现有砝码如下：50g、10g、5g、1g的砝码各1个，20g、2g的砝码各2个；若物体的质量约为70.50g，请在横线上填写所需的砝码规格及数量：_______________________________________________；并使游码拨到第________条刻度线处（零刻线作为第0条）。

- 物理天平调零时，若指针偏向中心线的右侧（指调试者面对天平时，调试者的右侧），则说明_______________侧偏重，此时应调节平衡螺母，使其往_______________侧移动以达到平衡（以上两空均填“左”或“右”）。