实验3　刚体转动惯量的测定

专业___________________   学号___________________   姓名___________________

一、预习要点

- 转动惯量的定义？

- 如何通过本实验来测定形状复杂或非均质物体的转动惯量？

- 本实验如何验证平行轴定理？

二、实验内容

- 放置仪器，滑轮置于实验台外3-4cm，调节仪器水平。

- 连接传感器与计数计时毫秒仪。红线接+5V接线柱，黑线接GND接线柱，黄线接INPUT接线柱。

- 将质量为的砝码挂线的一端打结，沿塔轮上开的细缝塞入，并整齐地绕于半径为的塔轮（任选一层半径绕线），调节滑轮的方向和高度，使挂线与绕线塔轮相切，挂线与绕线轮的中间呈水平。将砝码提升到一定高度，调整霍尔传感器与一磁钢相对，间距为0.2-0.3cm，可见毫秒仪低电平指示灯亮。

- 复位毫秒仪，转动金属盘缓慢放线，直到挂线与塔轮恰好脱离时即刻停止，此时次数显示屏上所显次数即为加速过程与减速过程的分界处。根据分界处设定加速过程的时间点（保证小于分界时刻），减速过程的三个时间点（保证大于分界时刻，一般取分界处下一时刻开始），根据选取的时间点设定预置次数（大于等于最大时间点）。

- 再次绕线使砝码提升到初始高度，让霍尔传感器与磁钢相对，指示灯亮，复位毫秒仪，沿着砝码掉落时转盘的前进方向缓慢转离磁钢，将指示灯恰好由亮变暗的位置作为初始位置，稍停，以0初速度释放砝码。

- 计数计时毫秒仪实时记录系统从0π开始到1π，2π …角位移所耗费的时间，根据所选6个时间点查阅并记录数据。

- 重复（5）（6）步骤，共记录5组数据于表格1中，用于测量承物台空置时的转动惯量J1。

- 将金属钢环置于承物台上，使其转动轴位于圆心位置，再重复（5）（6）步骤，同样记录5组数据于表格2中，用于测量放置钢环后总的转动惯量J2。

- （选做部分）以金属盘偏心孔d = 3.0，4.0，5.0cm为转轴，重复以上步骤，求出相应的Jx，作Jx−d2曲线，验证平行轴定理，Jx=J0+Md2。

三、实验注意事项

- 实验中，砝码置于相同的高度后释放，以利数据一致。霍尔传感器放置于合适的位置固定不动，每次绕线到相同高度，保证指示灯亮，按下RESET键。从指示灯亮到刚灭，系统转过约π／2角位移后，毫秒仪开始计数计时。

- 挂线长度以挂线脱离绕线塔轮后，砝码离地3厘米左右为宜。

- 实验中，须分清加速运动与减速运动的计时分界时刻。

四、原始数据记录表格

组号________ 同组人姓名____________________ 成绩__________ 教师签字_______________

选择r=________m进行绕线，分界处为　　　；选择时间点：加速过程选   　、　、　 ，减速过程选  　、　、　；预置次数定为　　　。

J1=＿＿＿＿＿＿＿g⋅m2，　J2=＿＿＿＿＿＿＿g⋅m2，　J3=＿＿＿＿＿＿＿g⋅m2

∵理论值J3'=0.3379g⋅m2　　∴相对误差E＝＿＿＿＿＿＿＿%

五、数据处理要求

- 根据公式计算，将结果直接填入数据处理表；

- 根据J3的相对误差大小，进行误差分析（文字叙述）。

【参考公式】

β=2(θ2t1−θ1t2)t1t2(t2−t1)=4π(2t1−t2)t1t2(t2−t1)；　β'=2(θ4t3−θ3t4)t3t4(t3−t4)=4π(2t3−t4)t3t4(t3−t4)

J=mr(g−rβ)β+β'；　J3=J2−J1；　E=J3−J3'J3'×100%（结果保留两位有效数字）

六、数据处理注意事项

- β'为减速过程的角加速度，求解结果为负数；

- 计算过程较复杂，建议用Excel处理数据。

七、思考题

- 挂线的长度太短会如何，太长又会如何，应怎样调整？

- 用该刚体转动惯量仪来测刚体的转动惯量，其主要误差有哪些？应如何消除或减小？