实验1　基本测量

专业___________________   学号___________________   姓名___________________

一、预习要点

- 游标卡尺、螺旋测微计的分度值，仪器误差；

- 游标卡尺、螺旋测微计的操作规范，如何正确读数；

- 零点误差的正负，实际测量值的计算；

- 间接测量值与直接测量值的关系，如何进行公式推导。

二、实验内容

- 用游标卡尺测量圆筒的外径、内径、筒长各5次；

- 用螺旋测微计测量小钢球的直径6次。

三、实验注意事项

- 游标卡尺和螺旋测微计均要读取零点误差，待测量的实际值 = 测量读数 － 零点误差；

- 使用游标卡尺测量时，测量值为分度值的整数倍；测量圆筒外径时，外卡爪与圆筒侧边线相垂直测量；测内径时，应用内卡爪伸入筒内；测量筒长时，可用外卡爪夹住两底面，也可使用测条，但使用外卡爪测量则更为准确；读数时，固定螺钉要锁紧，以免滑动，用后放入仪器盒时，固定螺钉要松开；

- 使用螺旋测微计测量时，旋转棘轮缓慢推动螺旋杆前进，从而夹住物体，以听到棘轮“嗒嗒嗒”三声为准，切忌夹得过紧，以免造成形变影响测量结果；测量结束，钳口间应留一空隙，再放入仪器盒内。

四、数据处理要求

求出小钢球的直径及其体积的标准表达式；误差分析。

【参考公式】

- 求解小钢球的直径标准表达式的计算过程：

；；；

- 求解小钢球标准表达式的计算过程：（取3.14）

；

五、数据处理注意事项

- 计算步骤应详细，每一步都要有原始公式，数据代入过程和结果；计算过程中，得出的结果应多取几位有效数字，在写出标准表达式时，再参照教材P32 第4部分的规则进行修约。其中值查教材P23表2-1-1。

- 计算结果应包含数值和单位。

六、原始数据记录表格

组号________ 同组人姓名____________________ 成绩__________ 教师签字_______________

表1　游标卡尺测量金属圆筒体积

测量仪器__________ 分度值________ 零点误差L0________ δ仪________ σ仪________ 单位mm

| 测量项目 | 测量次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外径Di | 测量值 |  |  |  |  |  |
|  | 实际值 |  |  |  |  |  |
| 内径 | 测量值 |  |  |  |  |  |
|  | 实际值 |  |  |  |  |  |
| 筒长 | 测量值 |  |  |  |  |  |
|  | 实际值 |  |  |  |  |  |

表2　螺旋测微器测量小钢球体积

测量仪器__________ 分度值________ 零点误差L0________ δ仪________ σ仪________ 单位mm

| 直径Di | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量值 |  |  |  |  |  |  |
| 实际值 |  |  |  |  |  |  |

七、思考题

- 游标尺的20格对应分度值为1mm的主尺19格，此游标尺的分度值是_______________。

- 检查千分尺零点时，发现微分套筒上第49根刻线与主尺上的读数标志线重合，此时零点误差值是_______________。

- 测长度约为2cm物体。用分度值为0.02mm的卡尺测有效数字有__________位，用千分尺测有效数字有__________位，用米尺测有效数字有__________位。

- 螺旋测微计螺距0.5mm，微分筒上刻有100个分格，它的分度值是_______________。

- 用主尺分度值为1mm，游标尺分度值为0.02mm的游标卡尺测得物体的长度为23.10mm，这时候游标尺上的第__________条刻度线（零刻线作为第0条）与主尺上的__________mm刻度线对齐。

- 测量一款手机的长度时，记录为110.1，如读数正确则记录中漏记了__________，应记录为__________，其中准确值__________，估计值__________，有效位数为__________位，所用刻度尺的最小刻度值是__________。