实验17　压电陶瓷电致伸缩系数的测量

专业___________________   学号___________________   姓名___________________

一、预习要点

- 了解迈克尔逊干涉仪的工作原理与调节使用方法（详见实验15），应该如何调整电致伸缩实验仪的光路系统。

- 压电陶瓷电致伸缩系数与哪些物理量有关？

- 了解一元线性回归（直线拟合）与最小二乘法原理（详见第三章第四节）。

二、实验内容

- 调节电源输出，观测压电陶瓷的电致伸缩效应现象，记录并画出压电陶瓷的n-U曲线（两条曲线：升压过程和降压过程）；

- 用线性回归法求准线性区域的电致伸缩系数。

三、实验注意事项

- 电致伸缩实验仪是精密光学仪器，使用前必须先弄清楚使用方法，然后再动手调节；

- 各镜面必须保持清洁，严禁用手触摸；

- 千分尺手轮有较大的反向空程，为得到正确的测量结果，避免转动千分尺手轮时引起空程，使用时应始终向同一方向旋转，如果需要反向测量，应重新调整零点；

- 压电陶瓷的电致伸缩现象与磁滞回线相似，也有迟滞现象，测量中，要缓慢地增加电压，等到条纹稳定后再读数，电压逐渐减小时，再读一次数。

四、数据处理要求

- 用逐差法计算出待测光的波长，正确表达出测量结果（参照实验15有关计算公式）；

- 在同一图中作n-U曲线，建议运用你熟悉的计算机作图软件画出n-U曲线。用线性回归法求准线性区域的电致伸缩系数，可以运用你熟悉的计算机作图软件直接处理，也可以人工计算，求出电致伸缩系数及不确定度。

【参考公式】

选择准线性区域的八个测量数据，求电致伸缩系数标准表达式的计算过程：

， ，，

用已知δ=1.388×10-3m，l=1.400×10-2m和半导体激光器光波波长代入（6-9）式，求得锆钛酸铅压电陶瓷的伸缩系数α=λbδ2l。因为待求量个数为2，N=8，则自由度v=N-2=6，当置信概率P=0.95时，置信因子tP=2.37，所以α测量不确定度的A类分量为

，则

五、原始数据记录表格

组号________ 同组人姓名____________________ 成绩__________ 教师签字_______________

测定压电陶瓷的电致伸缩系数

表1 升压过程n-U的测量数据

| n | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U/V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 16.0 | 17.0 | 18.0 | 19.0 | 20.0 | 21.0 |
| U/V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n | 22.0 | 23.0 | 24.0 | 25.0 | 26.0 | 27.0 | 28.0 | 29.0 | 30.0 | 31.0 | 32.0 |
| U/V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表2 降压过程n-U的测量数据

| n | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U/V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 16.0 | 17.0 | 18.0 | 19.0 | 20.0 | 21.0 |
| U/V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n | 22.0 | 23.0 | 24.0 | 25.0 | 26.0 | 27.0 | 28.0 | 29.0 | 30.0 | 31.0 | 32.0 |
| U/V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |