实验27　液晶电光效应实验

专业___________________  学号___________________   姓名___________________

一、预习要点

- 了解液晶片的偏振光特性和液晶显示的基本原理；

- 理解液晶片的阈值电压，饱和电压，对比度，陡度等主要参数的概念及求法；

- 测量液晶片的的视角特性以及不同视角下的对比度；

- 掌握实验数据作图处理的基本方法；

二、实验内容

- 液晶的电光特性测量实验。在静态模式下，测量不同电压下的透射率，记录到表格，并根据数据表格画出电光特性曲线，得出液晶的阈值电压和关断电压。

- 液晶的视角特性测量实验。在静态模式下，测量不同角度的光强透过率最大值（0V）和最小值（2V），计算对比度，并以角度为横坐标，对比度为纵坐标，绘制水平方向和垂直方向对比度随入射光入射角而变化的曲线。

- 液晶的图像显示实验。在动态模式下，矩阵开关板上的每个按键位置对应一个液晶光开关的像素，通过点阵输入关断（或点亮）对应的像素，使暗像素（或点亮像素）组成一个字符或文字。

- 实验完成后，关闭电源开关，取下液晶板妥善保存。

三、实验注意事项

- 绝对禁止用激光光束照射他人眼睛或直视光束本身，以防伤害眼睛！

- 在进行液晶视角特性实验中，更换液晶板方向时，务必断开总电源后，再进行插取，否则将会损坏液晶板。

- 液晶板凸起面必须要朝向光源发射方向，否则实验记录的数据为错误数据。

- 在调节透过率100%时，如果透过率显示不稳定，则可能是光源预热时间不够，或光路没有对准，需要仔细检查，调节好光路。

- 在校准透过率100%前，必须将液晶供电电压显示调到0.00V	或显示大于“250”，否则无法校准透过率为100%。在实验中，电压为0.00V时，不要长时间按住“透过率校准”按钮，否则透过率显示将进入非工作状态，导致实验失败。

四、数据处理要求

- 利用测出的详细数据在坐标纸上画出电光曲线图，画图时纵坐标为透过率，横坐标为外加电压值，并标注单位；注意用“×”描点画图；

- 求出阈值电压，饱和电压，并计算出陡度；

- 以角度为横坐标，对比度为纵坐标，绘制水平方向和垂直方向对比度随入射光入射角而变化的曲线。

【计算公式】

五、原始数据记录表格

组号________  同组人姓名_______________  成绩__________   教师签字_______________

表1 液晶的电光特性

| 电压（V） |  | 0 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 透 射 率 （%） | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 平均 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表2 水平方向视角特性

| 正角度 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tmax |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tmin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 对比度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 负角度 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |
| Tmax |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tmin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 对比度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表3 垂直方向视角特性

| 正角度 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tmax |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tmin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 对比度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 负角度 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |
| Tmax |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tmin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 对比度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |