实验4　冷却法测定金属比热容

专业___________________   学号___________________   姓名___________________

- 预习要点

- 了解物质的比热容是什么，用什么单位表示？

- 了解冷却定律以及冷却法测量金属比热容的实验原理和计算方法。

- 看懂FD-JSBR型金属比热容测量仪的结构示意图，掌握热电偶测量温度的“电压-温度”查表换算。

二、实验内容

- 用天平称出（铜、铁、铝）三种实验样品的质量，三种实验样品要根据质量大小区分（MCu>MFe>MAl）；

- 用短路线短接电压表电压输入，调零数字电压表，根据测量结构示意图连接导线（详见P71第六节）；

- 按照铜、铁、铝的顺序依次测量：将样品套在容器内的热电偶上，调节支架上的旋钮，下降实验架，电烙铁套于样品上，开启加热开关；用铜—康铜热电偶测量实验样品的温度，当电压表读数为5.00mV时，断开加热开关，上升实验支架；让样品继续安放在与外界基本隔绝的防风容器内自然冷却（容器必须盖上盖子）；

- 记录三种实验样品的温度由102 ℃（电压表显示为4.37mV）下降到98 ℃（电压表显示为4.18mV）所需要的时间；每一个样品重复测量5次，填入表格中；

- 以铜为标准：c1=0.3929J/(g·℃)；计算铁、铝在100 ℃ 时的比热容。

三、实验注意事项

- 加热装置向下移动时，动作要慢，应注意要使被测样品垂直放置，以使加热装置能完全套入被测样品。

- 样品冷却时，电压表的读数跳变会比较大（比如：4.39mV直接跳到4.36mV），要注意把握，记录数据时动作要敏捷，以免错过合适的测量点，减少人为误差。

- 重复测量前，应使实验容器及其内部空气温度降为室温，以减少对实验精度的影响。

- 小心加热盘温度过高烫手。

四、数据处理要求

以铜为标准，求出铁、铝的比热容（参照P70-72实验原理与数据处理中的相应计算公式）。

五、数据处理注意事项

计算结果应包含数值和单位。

六、思考题

- 为什么实验要在防风容器中进行？

- 测量三种金属的冷却速率，并在图纸中绘出冷却曲线，如何求出它们在同一温度点的冷却速率？

- 引起本实验的误差因素有哪些？应如何消除？

七、原始数据记录表格

组号________ 同组人姓名____________________ 成绩__________ 教师签字_______________

样品质量：MCu=____________，MFe=____________， MAl=____________。

样品由102 ℃ 下降到98 ℃ 所需要的时间（单位为s）

表1 数据记录

| 样品 | Δt1s | Δt2s | Δt3s | Δt4s | Δt5s | 平均值Δts | σΔt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cu |  |  |  |  |  |  |  |
| Fe |  |  |  |  |  |  |  |
| Al |  |  |  |  |  |  |  |