实验24　光电效应与普朗克常数测定

专业___________________   学号___________________   姓名___________________

一、实验指导

- 仪器连接

先将FB807A测试仪及汞灯电源接通，接着将光电暗盒的滤光片转盘旋转到“0”处，并且将两边的遮光罩都罩上，预热15~20分钟左右。然后调整光电管与汞灯距离约为400mm。用红、黑连接线将光电暗盒电压输入端与FB807A测试仪电压输出端（仪器背面）连接起来（红对红，黑对黑），最后用Q9插头高频匹配电缆将FB807A电流信号输入端与光电暗盒上输出端K连接起来。

- 测量截止电压

⑴ 在FB807A仪器面板上将电源转换按键置于-2V~+2V档，“电流量程”开关置于档，将Q9线断开，旋转“调零”旋钮使电流A指示为000.0，然后再接上Q9线。

⑵ 调零结束后进入正常测量步骤：先旋转光电暗盒上的滤光片转盘，使其刻度‘365nm’对准正上方的白点，也就是选择365nm的滤光片，接着调节“电压粗调”和“电压细调”旋钮使显示的V值为-1.999V；取下汞灯遮光罩（注意可能会有些烫），此时电流表A应显示出一个负的电流值。再调节“电压粗调”和“电压细调”旋钮，同时观察电流表的数值。当调节到电流表显示的数值为零时，此时的调节电压就是365nm波长单色光的截止电压UAK,将其记录在表格1的相应位置中，然后按顺序依次换上405nm、436nm、546nm、577nm的滤光片，重复以上测量步骤。

- 饱和光电流IS与入射光的强度P的关系

⑴ 将电源转换按键置于-2V~+30V档，“电流量程”开关置于档，然后断开Q9线重新进行调零，调零后再接上Q9线。

⑵ 接着调节电压粗调和细调旋钮，使得电压表显示为30V，在光电暗盒上选择436nm的滤光片，调节导轨上的光电暗盒的位置，测量并记录在同一谱线、同一光阑下，光电管与入射光不同距离，如：300mm、350 mm、400mm等对应位置上的电流值，并填于表2中。

- 测光电管的伏安特性曲线

⑴ 将电源转换按键保持在-2V~+30V档，“电流量程”开关置于档，接着断开Q9线再次调零，然后接上Q9线。在光电暗盒上选择436nm的滤光片，调节“电压粗调”和“电压细调”旋钮，使得电流表A上显示为零，在表3中记录此时的电压和电流值；

⑵ 以电压值为基准，从1V开始到29V，每调高1V，在表3中记录下对应的电压和电流值。

二、数据处理要求

- 根据表2数据，在坐标纸上作波长与光强的变化特性曲线；

- 根据表3数据，在坐标纸上作光电管的伏安特性曲线；

- 根据表1数据用线性回归理论计算UAK -ν直线的斜率k，与作图法进行比较。根据线性回归理论, UAK-ν直线的斜率K的最佳拟合值为：

k=ν⋅UAK−ν⋅UAKν2−ν2

其中：    ν=1ni=1nνi             表示频率ν的平均值；

ν2=1ni=1nνi2           表示频率ν的平方的平均值；

UAK=1ni=1nUAKi        表示截止电压UAK的平均值；

ν⋅UAK=1ni=1nνi⋅UAKi   表示频率ν与截止电压UAK的乘积的平均值。

- 用逐差法用从表1的四组数据中求出两个k，将其平均值作为所求k的数值，计算普朗克常数h=ek，并与h的公认值h0比较求出相对误差 E＝h−hoho

（e=1.602×10−19C，ho=6.626×10−34J⋅S）

三、数据处理注意事项

实验结果应在误差允许范围内（相对误差E≤10%）符合理论值，否则需分析误差原因。

四、原始数据记录表格

组号________ 同组人姓名____________________ 成绩__________ 教师签字_______________

表1  Uak—ν的关系                                                光阑孔Φ=4mm

| 波长λ（nm） | 365 | 405 | 436 | 546 | 577 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 频率ν（×1014Hz） | 8.214 | 7.408 | 6.879 | 5.490 | 5.196 |
| 截止电压Uak（V） |  |  |  |  |  |

表2   Is—P关系                                         UAK = 30V    	Φ=4mm

| 436nm | 入射距离L（mm） | 300 | 350 | 400 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I（×10-10A） |  |  |  |

表3   光电管伏安特性测试（I—UaK关系）　　       　　　　　          L=400 mm

| UAK（V） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I（×10-11A） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UAK（V） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I（×10-11A） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UAK（V） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I（×10-11A） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

五、思考题

- 实验结果的精度和误差主要取决于哪几个方面？

- 实测的光电管的伏安特性曲线与理想曲线有何不同？“拐点”的确切含义是什么？