实验11　落球法测量液体的粘滞系数

专业___________________   学号___________________   姓名___________________

一、预习要点

- 落球法测定粘滞系数的基本原理是什么？

- 表示粘滞阻力的斯托克斯公式受到怎样的局限？实验中如何修正？

二、实验内容

使用变温粘度仪测定不同温度下蓖麻油的粘滞系数。

三、实验注意事项

- 控温时间至少保证10分钟以上，从而使得样品温度与加热水温一致；

- 调节样品管的铅直，尽量保证小球沿样品管中心下落；

- 测量过程中，尽量避免对液体的扰动；

- 从0刻线开始，小球每下落5cm计时一次，计时要眼明手快，保证视线与管壁刻线水平。

- 为保证数据的一致性，选用唯一的小球进行实验，完成实验后，将小球保存于样品管中的蓖麻油里，防止氧化，以备下次实验使用。

四、原始数据记录表格

组号________ 同组人姓名____________________ 成绩__________ 教师签字_______________

| 温度/°C | 时间s |  |  |  |  |  | 速度m⋅s−1 | η（Pa⋅s） 测量值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 平均 |  |  |

温度每上升5°C左右测量一次，依照室温情况，测量范围可以在20°C ~55°C间任意选择，但40°C必做。

五、数据处理要求

- 计算出不同温度条件下小球下落的速度及蓖麻油的粘滞系数，结果填入表格中，保留三位有效数字；

- 用坐标纸画出蓖麻油粘滞系数与温度的关系曲线；

- 依照书本的理论值，求出40°C时蓖麻油粘滞系数的相对误差，并分析引起误差的原因。

六、数据处理注意事项

- 画图时，粘滞系数η为纵坐标，温度T为横坐标，作一条平滑的曲线；

- 相对误差保留二位有效数字。

七、思考题

- 落球法为什么只适用于测量粘滞系数较高的液体？

- 为什么落球要在圆筒中心轴线垂直下落？如果不满足该条件，会导致测量值偏大还是偏小？