实验14　磁阻效应的实验研究

专业___________________   学号___________________   姓名___________________

一、预习要点

了解磁阻效应的基本原理，并看懂实验装置图。

二、实验内容

- 能根据现有的实验线路图连接实验线路；

- 在InSb磁阻传感器电流或电压保持不变的条件下，测量InSb磁阻传感器的电阻与磁感应强度的关系；

- 将电磁铁的线圈引线与正弦交流低频发生器输出端相接；InSb磁阻传感器通以2.5mA直流电，用示波器测量磁阻传感器两端电压与电磁铁两端电压构成的李萨如图形（选做）。

三、实验注意事项

- 实验前先把仪表上的各个旋纽调至最小位置；

- 连接线路前不要开启电源；

- 实验时InSb传感器工作电流应小于3mA。

四、原始数据记录表格

组号________ 同组人姓名____________________ 成绩__________ 教师签字_______________

| 电磁铁 | InSb | 与 对应关系 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |
| 60 |  |  |  |  |
| 70 |  |  |  |  |
| 100 |  |  |  |  |
| 140 |  |  |  |  |
| 190 |  |  |  |  |
| 240 |  |  |  |  |
| 280 |  |  |  |  |
| 330 |  |  |  |  |
| 380 |  |  |  |  |
| 430 |  |  |  |  |
| 479 |  |  |  |  |

五、数据处理要求

用坐标纸画出磁阻传感器电阻的相对改变量与磁场的关系图，并求出其中强磁场下的函数关系。

六、数据处理注意事项

画图时，自变量磁场强度应为横坐标，为纵坐标。应画出坐标轴，并视具体情况标注坐标轴代表的物理量及其单位的符号，坐标轴上应合理分度。描出所有实验点，再连线（不论直线或曲线都应是光滑的），最后在合适的位置写出图名

七、思考题

- 什么叫磁阻效应？

- 霍尔传感器为何有磁阻效应？

- InSb磁阻传感器在弱磁场时和强磁场时代电阻值与磁感应强度关系有何不同？这两种特性有什么应用？