实验6　模拟示波器的使用

专业___________________   学号___________________   姓名___________________

一、预习要点

- 示波管的主要结构及其作用；

- 示波器的显示原理，熟悉示波器面板的各个控制键及其功能（重点）；

- 整流、滤波、稳压电路的基本结构及各部分的输出波形（重点）。

二、实验内容

- 基本练习：通过讲义说明及视频，熟悉示波器上经常使用的控制键的名称及其功能；

- 观察波形：用示波器观察电路板各个信号输出端的波形；

- 测量波形：用示波器测量电路板各个信号输出端波形的峰峰值（幅值）及频率，填入表格。

三、实验注意事项

- 本次实验课要画图，请备好铅笔、直尺和橡皮；

- 课前必须熟读讲义中P7~P9页“示波器的基本操作练习”部分；

- 使用示波器与信号源时，不得胡乱调节，否则后果自负；

- 实验开始前到指导教师处领取电路板和三根香蕉头连接线，结束后交回，关闭仪器电源；

- 使用电路板时应小心，避免扎到探针，不得损坏电路板及元器件，否则照价赔偿。

四、思考题

- 使用示波器上的VOLTS/DIV旋钮，可以改变波形____________的放大倍数；要改变屏幕上所显示波形的个数，应调节示波器上的____________旋钮。

- 当示波器上的波形偏于屏幕的上方时，应调节_______________控制中的_______________旋钮，将波形移到屏幕的中间。

- 当示波器上波形“走动”时，可调节____________旋钮使波形稳定。

- 当示波器显示屏下方的读出装置上显示接地符号时，波形必然是____________。

- 测量电路板的输入信号波形时，示波器应选择____________（填“交流”、“直流”）耦合；测量半波整流信号波形时，示波器应选择____________（填“交流”、“直流”）耦合；测量桥式整流信号波形时，示波器应选择____________（填“交流”、“直流”）耦合。

- 若示波器探头使用了“×10”档，则待测信号的幅值将被____________（填“增大”、“衰减”）十倍。

- 若输入信号的频率为50Hz，则半波整流后输出信号的频率为____________Hz，桥式整流后输出信号的频率为____________Hz，滤波后输出信号的频率为____________Hz，稳压后输出信号的频率为____________Hz。

五、实验总结

- 列出用光标功能测量一列正弦波峰-峰值的步骤（分点描述，如：第一、第二、第三……）。

- 说明交流电是如何转换成恒定直流电的。

- 谈谈你对示波器常用功能的掌握程度，使用心得。

- 对本次实验课的意见和建议。

六、原始数据记录表格

组号________ 同组人姓名____________________ 成绩__________ 教师签字_______________

电路板各部分信号波形记录表

| 1、画出输入信号的波形（2个周期），用光标测出其峰峰值及频率，填入空格 ____________ ______________ | 2、画出半波整流信号的波形（2个周期），用光标测出其峰峰值及频率，填入空格 ____________ ______________ |
| --- | --- |
| 3、画出桥式整流信号的波形（2个周期），用光标测出其峰峰值及频率，填入空格 ____________ ______________ | 4、画出滤波信号波形，用光标测出其电压值，填入空格 ____________ |
|  | 5、画出稳压信号波形，用光标测出其电压值，填入空格 ____________ |