实验 交流电路——RLC电路特性的研究

专业___________________   学号___________________   姓名___________________

一、预习要点

- 复习示波器的使用，熟悉DH4505实验仪；

- 掌握RC、RCL电路基本特性；（重点）

- 通读实验讲义，熟悉各操作步骤。

二、实验内容

- 观测RC串联电路的幅频特性和相频特性；

- 观测RLC串联电路的相频特性和幅频特性；

- 观察和研究RLC电路的串联谐振现象；

- 填写表格中各物理量。

三、实验注意事项

- 实验开始前，未经教师许可，不得触碰仪器；

- 仪器采用开放式设计，使用时要正确接线，不要短路功率信号源，以防损坏；

- 调节示波器频率由低到高，观察变化；

- 使用双踪示波器要正确接线，注意两通道的接地点应该位于线路的同一点，否则会引起部分电路短路。

四、数据处理要求

- 作出RC串联电路的幅频特性和相频特性图；

- 作出RLC串联电路的幅频特性和相频特性图，根据幅频特性求出电路的谐振频率f0测，与理论值f0=12πLC进行比较，求误差；同时根据幅频特性图求Q测值，并由L、C的参数值计算电路Q的理论值（Q0=2πf0LR），比较两者，求误差。

五、思考题

- 在交流电路中，电阻值和频率无关，RLC串联电路的电流与电阻电压是同相位；电容具有“___________________________”的特性；电感具有“___________________________”的特性。

- RLC串联电路具有特殊的幅频特性和相频特性，有___________________________作用。

- 如何利用测量数据求得RLC串联电路品质因数Q？

- 改变R是否影响RLC串联电路谐振频率？改变C是否影响谐振频率？

（第3、4题题答案写在报告纸上最后一页“思考题解答及实验总结处”，不抄题目）

六、原始数据记录表格

组号________ 同组人姓名____________________ 成绩__________ 教师签字_______________

表1 RC电路的幅频特性

，，其中或

表2 RLC电路的幅频特性

，，

| 垂直距离（div） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 档位（V/div） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表3 RLC电路的相频特性

，，