实验 密立根油滴实验测电子电荷

专业___________________   学号___________________   姓名___________________

一、预习要点

- 了解密立根油滴仪的结构，及利用油滴测定电子电荷的设计思想和方法；

- 了解CCD图像传感器的原理和电视显微测量方法；

- 验证电荷的量子性，并测定电子的电荷值。

二、实验内容

观察带电油滴的运动，验证电荷的不连续性，并通过平衡法测量带电油滴电量，最终推算出基本电荷电量。

三、实验步骤

- 调整仪器

1) 调整仪器底部的调平螺丝，使水准泡指示水平；

2) 打开仪器和监视器电源，将监视器亮度调适中，对比度调到最高；

3) 通过按下“确认”键，进入测量工作状态（即监视器出现距离刻度线）。

- 选择合适的油滴

将油滴仪的功能键置于“平衡”档，调节平衡电压至200~300V之间，观察能够静止的油滴，并且要满足油滴匀速下降1.6mm所用时间在8~30s之间。具体操作为：

1）确认油滴仪的功能键置于“工作”状态，“平衡/提升”键置于“平衡”状态，调节“平衡电压”旋钮，使屏幕右上角显示的电压在200~300V之间；

2）打开油雾室开关，将油滴从油雾室旁的喷雾口喷入，使监视器中出现大量清晰的油滴。观察亮度明亮且移动缓慢的油滴亮点，选择移动一格大约2秒时间的亮点油滴即可。

3）调节平衡电压，使油滴静止在屏幕上。

- 正式测量

选择满足上述条件的油滴进行运动时间的测量，每个油滴重复测量5次，总共要测至少5颗油滴。测量方式与选择合适油滴的步骤类似：

  - 先看住上面步骤中选中的静止油滴；

  - 如果油滴不在起点线上，则将“平衡/提升”键置于“提升”状态，油滴将快速提升，等它到达顶部起点线上时，再按一下该键，将状态切换成“平衡”，此时油滴应保持静止不动（若有移动则应微调平衡电压，使其静止）；

  - 然后将“工作/0V”键置于“0V”，此时油滴将会作自由下落运动，当油滴经过“0”起点线时，置计时键为“开始”，当油滴运动到1.6终点线时，再置计时键为“结束”。

  - 如果认可本次数据测量结果，则按下“确认”键，仪器将记录本次测量数据结果（平衡电压及下落时间），结果将同时显示在屏幕左侧，将数据记录一并记录在后面的表格中。

重复（1）~（4）步骤，对同一颗油滴反复测量5次，5次测量完成后，再按一下“确认”键，仪器将立刻计算出该油滴的电量测量结果Qi，并显示在屏幕的右上角，数据同样记录在后面表格中。然后再选取其它油滴进行同样方式的测量。

四、实验注意事项

- 调节过程应有耐心，实验步骤应仔细阅读，按顺序操作；

- 在测量过程中，油盒及CCD图像传感器不能触碰，否则会影响测量精度。

五、原始数据记录表格

组号________ 同组人姓名____________________ 成绩__________ 教师签字_______________

|  | 油滴1 |  | 油滴2 |  | 油滴3 |  | 油滴4 |  | 油滴5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 平衡电压U/V | 下落时间t/s | 平衡电压U/V | 下落时间t/s | 平衡电压U/V | 下落时间t/s | 平衡电压U/V | 下落时间t/s | 平衡电压U/V | 下落时间t/s |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Qi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

其中：n=int(Qe0+0.5)，e=Qn，e0=1.602×10−19C，

e=e1+e2+e3+e4+e55=__________________；    误差： e−e0e0×100%=_______________。

六、数据处理要求（注：数据处理时，应列出详细计算过程）。

- 根据表格下方提供的公式，用近似法估算e及误差；

- 利用最小二乘法，计算e，其中e=nQ−nQn2−n2；

- 根据Qi=nie，e为直线方程的斜率，用作图法作出Qi−ni图，通过拟合直线求出e值。

七、思考题

- 如何判断油滴盒内平衡极板是否水平？如果上下极板不水平，对测量结果有什么影响？

- 对实验结果造成影响的主要因素有哪些？