实验 导热系数的测量

专业___________________   学号___________________   姓名___________________

一、预习要点

- 热导率的定义及物理意义；

- 测量导热系数的方法；

- 通读实验讲义，熟悉各操作步骤。

二、实验内容

- 使用YBF-3导热系数测试仪测定样品的导热系数；

- 计算表格中各物理量。

三、实验注意事项

- 实验开始前，未经教师许可，不得触碰仪器，否则扣分；

- 稳态法测量时，要使温度稳定约要40分钟左右。手动测量时，为缩短时间，可先将热板电源电压打在高档，一定时间后，测量值温度接近目标温度时，即可将开关拨至中档，调为自动挡并打开风扇电源，待VT1读数稳定后，每隔40秒读取铜盘温度示数，直到VT2读数也相对稳定（8分钟内波动小于0.01mV）；

- 为了准确测定加热盘和散热盘的温度，实验中应该在两个传感器上涂些导热油脂或者硅油，以使传感器和加热盘、散热盘充分接触；

- 样品圆盘B和散热盘P的几何尺寸，可用游标尺多次测量取平均值。散热盘的质量m 约0.8㎏，可用药物天平称量；

- 本实验选用铜—康铜热电偶，温差100℃时，温差电动势约4.27mV ，故配用了量程0—20mV的数字电压表，并能测到0.01ｍV的电压；

- 当出现异常报警时，温控器测量值显示：HHHH，设置值显示：Err ，当故障检查并解决后可按设定键（S）复位和加数键（▲）、减数键（▼）键重设温度；

- 在测试下铜盘P的散热速率，取走样品B之前，一定要先关掉电源，然后再让加热盘A与散热盘P接触，同时绝不能用手碰触铜盘，小心操作！

四、数据处理要求

- 用作图法求出冷却速率；

- 计算样品的导热系数并进行误差分析。

五、思考题

- 求温度T2时的冷却速率时，在温度降低到T2附近时要多测几组数据，并且越接近T2越好，应该如何解释？

- 如何理解传热速率、散热速率以及冷却速率这三个概念？用稳态法测定不良导体的导热系数时其误差的主要来源有哪些？

六、原始数据记录表格

组号________ 同组人姓名____________________ 成绩__________ 教师签字_______________

散热盘（下铜板）厚度hp=________            散热盘（下铜板）半径Rp=____ _  __  _

散热盘（下铜板）质量m=_____  __   样品厚度hB=            样品厚度RB=

其中铜板的比热容C=3.805×102./Kg ℃-1

表1 测量稳态时VT1、VT2

| t/s | 0 | 60 | 120 | 180 | 240 | 300 | 360 | 420 | 480 | 540 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VT1/mV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VT2/mV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

达到稳态时的取值V1=                  V2=

表2 测量下铜盘在稳态值T2附近的散热效率

| t/s | 0 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VT2/mV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

【参考公式】

λ=mchBπRB2(VT1−V)2hP+RP2RP+2hP⋅ΔVΔt|T=T2

Δλλ=ΔhBh2+2ΔRBRB2+ΔV1V12+ΔV2V22+ΔhPhP2+ΔRPRP2+Δ(ΔV)ΔV2+Δ(Δt)Δt2    Δλ=λ⋅Δλλ