实验 压电陶瓷电致伸缩系数的测量

专业___________________   学号___________________   姓名___________________

一、预习要点

- 了解迈克尔逊干涉仪的工作原理与调节使用方法，应该如何调整电致伸缩实验仪的光路系统；

- 压电陶瓷电致伸缩系数与哪些物理量有关？

- 了解一元线性回归（直线拟合）与最小二乘法原理；

- 了解EXCEL作图方法。

二、实验内容

- 调节电源输出，观测压电陶瓷的电致伸缩效应现象，记录并画出压电陶瓷的n-U曲线（两条曲线：升压过程和降压过程）；

- 用线性回归法求准线性区域的电致伸缩系数。

三、实验注意事项

- 电致伸缩实验仪是精密光学仪器，使用前必须先弄清楚使用方法，然后再动手调节；

- 千分尺手轮有较大的反向空程，为得到正确的测量结果，避免转动千分尺手轮时引起空程，使用时应始终向同一方向旋转，如果需要反向测量，应重新调整零点；

- 压电陶瓷的电致伸缩现象与磁滞回线相似，也有迟滞现象，测量中，要缓慢地增加电压，等到条纹稳定后再读数，电压逐渐减小时，再读一次数。

四、数据处理要求

- 运用EXCEL作n-U曲线，作升压图和降压图。

- 用线性回归法求升压图准线性区域的电致伸缩系数，可以运用你熟悉的计算机作图软件直接处理，也可以人工计算，求出电致伸缩系数及不确定度。

【参考公式】

选择准线性区域的八个测量数据，求电致伸缩系数标准表达式的计算过程：

， ，，

用已知δ=1.388×10-3m，L=1.400×10-2m和半导体激光器光波波长=350nm代入α=λbδ2L，求得锆钛酸铅压电陶瓷的伸缩系数α。因为待求量个数为2，N=8，则自由度v=N-2=6，当置信概率P=0.95时，置信因子tP=2.37，所以α测量不确定度的A类分量为

，则

【EXCEL画图方法】

Excel中自动拟合曲线的方法：以U为横坐标，n为纵坐标，作n—U曲线，其斜率就是b。用Excel对n—U数据按公式进行直线拟合，在Excel中将选中需要拟合的正向电压和正向电流数据，依次点击Excel程序菜单插入——图表——标准类型——xy散点图——子表类型——无数据点平滑散点图——下一步，出现数据区域、系列选项，在数据区域选项中，可根据实际的数据区域的排列，选择行或列；在系列选项中可填入不同系列的代号，如该曲线测量时的电压值；点击下一步，出现图标选项，在标题项中，可填入图标标题、数值（X）轴、数值（Y）轴内容，如n-U曲线图、U（V）、n，在网格线项中，可选择主要网格线、次要网格线；点击下一步，可完成曲线的图表绘制。完成后的图标，如果需要更改，还可以继续设置。双击图标区域，在弹出的绘图区格式中，可以选择绘图区的背景色；双击坐标轴，在弹出的坐标轴格式框中，可设置坐标轴的刻度、起始值等，可根据需要自行设置。完成以上设置后，在已产生图表中，右键单击数据曲线，在右键菜单中，在添加趋势线时，在类型菜单中选择线性（L）即可。

五、原始数据记录表格

组号________ 同组人姓名____________________ 成绩__________ 教师签字_______________

表1 升压过程n-U的测量数据

| n | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U/V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 16.0 | 17.0 | 18.0 | 19.0 | 20.0 | 21.0 |
| U/V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n | 22.0 | 23.0 | 24.0 | 25.0 | 26.0 | 27.0 | 28.0 | 29.0 | 30.0 | 31.0 | 32.0 |
| U/V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表2 降压过程n-U的测量数据

| n | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U/V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 16.0 | 17.0 | 18.0 | 19.0 | 20.0 | 21.0 |
| U/V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n | 22.0 | 23.0 | 24.0 | 25.0 | 26.0 | 27.0 | 28.0 | 29.0 | 30.0 | 31.0 | 32.0 |
| U/V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

六、思考题

什么叫压电效应？电致伸缩与逆压电效应有何异同？