实验 基本测量

专业___________________   学号___________________   姓名___________________

一、实验目的

- 掌握游标和螺旋测微装置的原理，学会游标卡尺和螺旋测微计的正确使用；

- 掌握用比重瓶法测定物体密度的原理；

- 学习仪器的读数方法，并能根据有效数字的概念正确记录实验数据；

- 掌握不确定度估算和实验结果的正确表示方法。

二、预习要点

- 游标卡尺、螺旋测微计的分度值、仪器误差、零点误差；

- 游标卡尺、螺旋测微计的操作规范，如何正确读数，实际测量值的计算；

- 比重瓶法测量不规则形状物体密度的原理；

- 间接测量值与直接测量值的关系，如何进行公式推导。

三、实验仪器

游标卡尺，螺旋测微计，SE202F电子天平，圆筒，小钢球，比重瓶，蒸馏水，小玻璃珠，电吹风（公用）。

四、实验内容

- 用游标卡尺测量圆筒的外径、内径、筒长各3次（），填入表1；

- 用螺旋测微计测量小钢球的直径4次（），填入表2；

- 用电子天平测量各物体的质量，填入表3；

在比重瓶中装满水的质量m水→ 若干小玻璃珠的质量m物→ 小玻璃珠、水和比重瓶的总质量m总（测量完毕后清洗、吹干）

- 计算小玻璃珠密度的平均值。

五、实验注意事项

- 游标卡尺和螺旋测微计均要读取零点误差，零点误差有正负之分，待测量的实际值 = 测量读数 － 零点误差；

- 使用游标卡尺测量时，测量值为分度值的整数倍；测量圆筒外径时，外卡爪与圆筒侧边线相垂直测量；测内径时，应用内卡爪伸入筒内；测量筒长时，可用外卡爪夹住两底面，也可使用测条，但使用外卡爪测量则更为准确；读数时，固定螺钉要锁紧，以免滑动，用后放入仪器盒时，固定螺钉要松开；

- 使用螺旋测微计测量时，旋转棘轮缓慢推动螺旋杆前进，从而夹住物体，以听到棘轮“嗒嗒嗒”三声为准，切忌夹得过紧，以免造成形变影响测量结果；测量结束，钳口间应留一空隙，再放入仪器盒内；

- 每测量一种待测物的质量前，都应对电子天平进行清零/去皮；

- 必须将测量物体净重时所用的小玻璃珠全部放入比重瓶，不得漏掉任何一粒；

- 比重瓶瓶塞与瓶口是经研磨而相配的，不可“张冠李戴”；

- 往比重瓶中注入液体时，应使用量杯将液体沿倾斜瓶壁缓缓倒入，以免产生气泡；

- 称量比重瓶中装满某种液体的质量时，应使瓶外表面清洁干燥，毛细管中液面与瓶塞上表面平齐；并注意此时应使手指捏在瓶口位置，不可握住瓶身，以免瓶内液体温度发生变化；

- 比重瓶使用完毕后应洗净吹干，用热风吹干时应注意使瓶身均匀受热，以免冷热不均而爆裂。

六、数据处理要求

- 求出小钢球的直径及其体积的标准表达式；

- 求出实验中三个质量和小玻璃珠密度的标准表达式；

- 思考题回答。

【参考公式】

- 求解小钢球的直径标准表达式的计算过程：

；；；

- 求解小钢球的体积标准表达式的计算过程：（取3.14）

；

- 求解三个质量标准表达式的计算过程：

，；； 。

注意要写清每个质量的角标，并将最后结果中的单位g转换为kg。

- 待测物密度标准表达式的求法：

平均值：，其中；

不确定度：；

标准表达式：。

七、数据处理注意事项

- 计算步骤应详细，每一步都要有原始公式，数据代入过程和结果；计算过程中，得出的结果应多取几位有效数字，在写出标准表达式时，再参照教材P32 第4部分的规则进行修约。

- 计算结果应包含数值和单位。

- 注意密度值应取到小数点后第三位，并用国际标准单位表示。

实验 基本测量

专业___________________   学号___________________   姓名___________________

八、原始数据记录表格

组号________ 同组人姓名____________________ 成绩__________ 教师签字_______________

表1　游标卡尺测量金属圆筒体积

测量仪器__________分度值________ 零点误差L0________ δ仪________ σ仪________ 单位mm

| 测量项目 | 测量次数 | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 外径Di | 测量值 |  |  |  |
|  | 实际值 |  |  |  |
| 内径 | 测量值 |  |  |  |
|  | 实际值 |  |  |  |
| 筒长 | 测量值 |  |  |  |
|  | 实际值 |  |  |  |

表2　螺旋测微器测量小钢球体积

测量仪器__________分度值________ 零点误差L0________ δ仪________ σ仪________ 单位mm

| 直径Di | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量值 |  |  |  |  |
| 实际值 |  |  |  |  |

表3  各待测物的质量

| 最大称量________分度值________是否估读_____读到的数位_________ 单位 g |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 测量项目 | m水 | m物 | m总 |
| 测量值 |  |  |  |

=_______________

九、思考题

- 游标尺的20格对应分度值为1mm的主尺19格，此游标卡尺的分度值是_______________。

- 检查螺旋测微计零点时，发现微分套筒上第49根刻线与主尺上的读数标志线重合，此时零点误差值是_______________。

- 测长度约为2cm物体。用分度值为0.02mm的游标卡尺测有效数字有__________位，用千分尺测有效数字有__________位。

- 若螺旋测微计螺距0.5mm，微分筒上刻有100个分格，它的分度值是_______________。

- 用主尺分度值为1mm，游标尺分度值为0.02mm的游标卡尺测得物体的长度为23.10mm，这时候游标尺上的第__________条刻度线（零刻线作为第0条）与主尺上的__________mm刻度线对齐。

- 测量一款手机的长度时，记录为110.1，如读数正确则记录中漏记了__________，应记录为__________，其中准确值__________，估计值__________，所用刻度尺的最小分度值是__________。

- 试写出ρ物的不确定度σρ物的推导过程（附加题，尽力而为）：