实验 用波尔共振仪研究受迫振动

专业___________________   学号___________________   姓名___________________

- 预习要点

- 了解什么是自由振动、阻尼振动、受迫振动；

- 不同阻尼力矩对受迫振动的影响，固有频率和共振频率，共振原理；

- 用频闪法测定运动物体的相位差。

- 实验内容与步骤

- 测定阻尼系数β

根据实验要求，按“u”键，选中阻尼振荡，按确认键显示阻尼，根据自己实验要求选择阻尼档，例如选择阻尼2档，按确认键。

首先将角度盘指针F放在0°位置，然后用手转动摆轮160°左右，选取θ0在150°左右，按“p”或“q”键，测量由“关”变为“开”并记录数据，仪器记录十组数据后，测量自动关闭，此时振幅大小还在变化，但仪器已经停止记数。

查询实验数据，可按“t”或“u”键，选中回查，再按确认键。比如，第一次记录的振幅θ0 =134°，对应的周期T = 1.442s；然后按“p”或“q”键查看所有记录的数据，该数据为每次测量振幅相对应的周期数值，回查完毕，按确认键返回。

- 测定受迫振动的幅频特性和相频特性曲线

保持阻尼选择开关在原位置，改变电动机的转速，即改变驱动力矩频率ω。当受迫振动稳定后，读取摆轮的振幅值，并利用闪光灯测定受迫振动位移与驱动力的相位差（Δψ控制在10°左右）。

驱动力矩的频率可从摆轮振动周期算出。也可以将周期选择开关拨向“10”处直接测定驱协力矩的10个周期后算出，在达到稳定状态时，两者数值应相同，前者为4位有效数字，后者为5位有效数字。

在共振点附近由于曲线变化较大，因此测量数据要相对密集些，此时电机转速的微小变化会引起Δψ很大改变。电机转速旋钮上的读数是一参考数值，建议在不同ω时都记下此值，以便实验中要重新测量数据时参考。

- 关机

在显示屏处于“实验类型”状态下，按住复位按钮保持不动，几秒钟后仪器自动复位，此时所做实验数据全部清除，然后按下电源按钮，结束实验。

- 注意事项

- 波尔共振仪各部分均是精密装配，不能随意乱动。控制箱功能与面板上旋钮、按键均较多，务必在弄清其功能后，按规则操作。在进行阻尼振动时，电动机电源必须切断。

- 阻尼选择开关位置一经选定，在整个实验过程中就不能任意改变。

- 强迫振荡实验时，调节仪器面板〖强迫力周期〗旋钮，从而改变不同电机转动周期，该实验必须做10次以上，其中必须包括电机转动周期与自由振荡实验时的自由振荡周期相同的数值。

- 强迫振荡实验时，须待电机与摆轮的周期相同（末位数差异不大于2）即系统稳定后，方可记录实验数据。且每次改变了变强迫力矩的周期，都需要重新等待系统稳定。

- 闪光灯的高压电路及强光会干扰光电门采集数据，因此须待一次测量完成，显示测量关后，才可使用闪光灯读取相位差。

- 原始数据记录表格

组号________ 同组人姓名____________________ 成绩__________ 教师签字_______________

表1 阻尼系数的计算                                         阻尼档位

| 序号 | 振幅θ/° | 序号 | 振幅θ/° | lnθiθi+5 | lnθiθi+5 平均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| θ1 |  | θ6 |  |  |  |
| θ2 |  | θ7 |  |  |  |
| θ3 |  | θ8 |  |  |  |
| θ4 |  | θ9 |  |  |  |
| θ5 |  | θ10 |  |  |  |

10T =       s        T=           s      β=           s-1

利用公式5βT=lnθiθi+5对所测数据表1按逐差法处理，求出β值，其中i为阻尼振动的周期次数，θi为第i次振动时的振幅。

表2 幅频特性和相频特性测量                                   阻尼档位

| 强迫力矩周期电位器刻盘度值 | 强迫力矩周期/s | 相位差ϕ/° | 振幅θ/° |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

以ω/ωr为横轴，振幅θ为纵轴，在mm坐标纸上作出幅频特性曲线。

以ω/ωr为横轴，相位差ϕ为纵轴，作出相频特性曲线。

- 思考题

- 什么是受迫振动？其振幅和相位差与哪些因素有关？

- 什么是共振？产生共振的条件及其特征？

- 试举例说明：振动与共振有哪些利与弊？