实验 用电流场模拟静电场

专业___________________   学号___________________   姓名___________________

- 预习要点

- 了解静电场的和电场线的基本特点，电位线与电场线的关系；

- 了解模拟法测绘静电场的原理与方法；

- 在模拟静电场时，对模拟电极和模拟介质各有什么要求。

- 实验内容、步骤及注意事项

做此实验要自备画图白纸或坐标纸。

用GVZ-3型静电场描绘实验仪模拟静电场。从实验测量来讲，测定电位比测定场强容易实现，所以可先测绘等位线，然后根据电场线与等位线正交的原理，画出电场线。这样就可由等位线的间距确定电场线的疏密和指向，将抽象的电场形象的反映出来。

- 描绘带电长直同轴圆柱面的等势面及电场线

- 按要求连接好电路，检查无误后接通电源；

- 将坐标纸固定在静电场描迹仪上层载纸扳并用磁条压好，探针的下针放入电极内，上针放在坐标纸上准备打孔；（实验前，先用压纸磁条固定好所用白字或坐标纸，然后用同步探针定好电极位置，并用铅笔描绘出电极形式）

- 将电源输出电压调整为10.00V，再将输出与测量开关转到测量端；

- 将探针的下针对准内电极中心，上针在坐标纸上打孔；以该点为中心等角度地做八条辐射线，用探针沿着八条辐射线从里向外移动找到电势分别为6.00V、5.00V、4.00V、3.00V、2.00V、1.00V的点并打孔；

- 取下坐标纸，用直尺测出ra和rb的值及各等势点的半径记入表中；

- 描画出带电长直同轴圆柱面的等势线及电场线。（参考讲义）

- 描绘平行输出线的等势面及电场线

- 同样方法测绘平行输出线的等势面簇，输出电压仍然调整为10.00V ；

- 用探针分别找到电势为8.00V、6.50V、5.00V、3.50V、2.00V点并打孔，同一电势值在两电极之间至少找八个点；

- 描画出平行输出线的等势线及电场线。（参考讲义）

- 描绘一个劈尖电极和一个条形电极形成的静电场分布（方法与上面类似）

三、思考题

  - 根据测绘所得等位线和电力线分布，分析哪些地方场强较强，哪些地方场强较弱？

  - 为什么要用模拟法描绘静电场？为什么用电势而不用电场强度来测绘静电场？

  - 从实验结果能否说明电极的电导率远大于导电介质的电导率？如不满足这条件会出现什么现象？

四、原始数据记录表格

组号________ 同组人姓名____________________ 成绩__________ 教师签字_______________

表1                                              ，

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表2

| 电势 |  | 6.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 2.00 | 1.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 半径(cm) | 实验值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 理论值 |  |  |  |  |  |  |
| 相对误差(%) |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

(1) 由式  计算 Ur对应的半径理论值r；（）

(2) 数据保留三位有效数字。