实验　迈克耳逊干涉仪的调节与使用

专业___________________   学号___________________   姓名___________________

- 一、预习要点

- 仪器各部件旋钮的位置和作用；

- 迈氏干涉仪的光路图；

- 如何读数及校正读数系统；

- 在课前写好预习报告，上课时务必将预习报告和原始数据表格一并带来，否则扣分。

- 二、实验内容

- 使用干涉仪前必须对读数系统进行校正

校正三步骤：① 旋转微调手轮：顺时针（或逆时针）旋转微调手轮几圈后使微调手轮0刻线对准指示线。旋转微调手轮时粗调手轮读数窗口刻度会跟着旋转，记住粗调手轮读数窗口刻度转动方向；② 旋转粗调手轮：（必须使粗调手轮读数窗口刻度转动方向第一步骤相同，且要转过十几格以上）旋转粗调手轮到1/100刻度线的整数线上（随便一整数线），此时微调手轮并不跟随转动，仍在原来的0位置上；③ 再旋转微调手轮：沿第一步骤的方向转微调手轮10～60圈后才开始计数测量。（最好要转60圈以上。）

装订处

读数系统：① M1镜的移动距离毫米数可在机体左侧面的毫米刻尺上直接读得；② 粗调手轮旋转一圈，拖板移动1mm，即M1移动1mm，同时粗调手轮上方的读数窗口内的鼓轮也转动一圈，鼓轮的一圈被等分为100格，每格0.01mm，读数由窗口上的基准线指示；③ 微调手轮每转过一圈，拖板移动0.01mm，可从粗调手轮上方的读数窗口中可看到移动一格，而微调手轮的一圈被等分为100格，则微调手轮每格表示为0.0001mm；最后读数应为上述三者之和。

- 按同一方向转微调手轮，观察到涌出黑点（吐）或黑点最小即将消失（吞）时，记为第0条纹位置，读出M1镜此时的位置读数；继续此方向，每吐或吞30条纹，记录一次M1的位置，共记390条纹。读数记入表格。

- 三、实验注意事项

- 迈氏干涉仪是精密光学仪器，精心保护分光片、补偿片和反射镜，切忌用手触摸光学表面，在调节和测量过程中，一定要非常细心和耐心，转动手轮时要缓慢、均匀。

- 为了防止引进空程差，实验中应严格做到微调手轮只能向一方向旋转；若本次实验第0条纹数据不符规律，疑为存在空程差，则后面多测一组数据（420条纹），就可剔除第0条纹数据。

- M1镜的位置应保持左侧的米尺在28~38mm范围内，屏幕上同心圆不能太大也不能太小；同心圆太大干涉条纹粗，误差大；同心圆太小干涉条纹细到无法精确读出条纹变化，误差也大；所以要调节粗调手轮选择合适大小的同心圆。

- 测量过程中，如有人走动、碰桌子、操作仪器太用力、对准仪器说话等使仪器震动，干涉条纹出现抖动及微小变化，使得测量不准确，应暂停数条纹待稳定后继续测量。

- 激光不能直射入眼。

- 第0条纹、30条纹…...，每隔30条纹读数时中心的黑点直径要一样大，由于人的判别能力限制，所以屏上的刻线尺要发挥作用；若微调手轮调过头一些但又不能往回转，使黑点偏大或偏小，就会使测量随机误差偏大。

- 四、原始数据记录表格

成绩__________ 教师签字_______________组号________ 同组人姓名____________________

| 条纹数 | 0 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M1镜 d／mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 条纹数 | 240 | 270 | 300 | 330 | 360 | 390 | 420 | 450 |
| M1镜 d／mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ∣△d∣／mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |

五、数据处理要求

用逐差法计算出待测光的波长，正确表达出测量结果（写出标准表达式）

【参考公式】

Δd=1nΔdimm=     nm

装订处

A类：     nm；     B类：△仪＝50nm (仪器最小分度100 nm)

合成：σΔd=SΔd2+Δ仪32＝     nm （σΔd暂取二位有效数字）

∴Δd=Δd±σΔd=      nm   （σΔd暂取二位有效数字）

N=210.0    (最小分度1条纹)  △仪＝＝0.5条纹      σ仪=0.53=0.3   条纹

（条纹）

∴λ=2ΔdN=      nm

σλλ=σΔdΔd2+σNN2    ∴σλ=λ×σΔdΔd2+σNN2=      nm

nm    （σλ取一位有效数字）

- 六、数据处理注意事项

- 计算步骤应详细，每一步都要有原始公式，数据代入过程和结果；计算过程中，得出的结果应多取几位有效数字，在写出标准表达式时，再对有效数字按规则进行修约；

- 计算结果应包含数值和单位。

- 七、思考题

- 迈克耳逊干涉仪还有没有其它的用途？在哪些领域应用？

- 简述迈克耳逊干涉仪读数方法。

- 本实验如何避免空程差？为什么要校正迈克耳逊干涉仪读数系统？

- 条纹的“吞”，说明形成干涉的空气“薄膜”是变薄还是变厚（或M2与M1距离变大还是变小）？