装订处

实验　冷却法测定金属比热容

专业___________________   学号___________________   姓名___________________

- 预习要点

- 了解冷却定律以及冷却法测量金属比热容的实验原理和计算方法；

- 熟悉掌握FD-JSBR型金属比热容测量仪的使用方法及测量结构示意图；

- 在课前写好预习报告，上课时务必将预习报告和原始数据表格一并带来，否则扣分。

二、实验内容

- 用天平称出（铜、铁、铝）三种实验样品的质量，三种实验样品要根据质量大小区分（>>）；

- 用短路线短接电压表电压输入，调零数字电压表，根据测量结构示意图连接导线；

- 按照铜、铁、铝的顺序依次测量：将样品套在容器内的热电偶上，调节支架上的旋钮，下降实验架，电烙铁套于样品上，开启加热开关；用铜—康铜热电偶测量实验样品的温度，当电压表读数为5.00mV时，断开加热开关，上升实验支架；让样品继续安放在与外界基本隔绝的防风容器内自然冷却（容器必须盖上盖子）；

- 记录三种实验样品的温度由102 ℃（电压表显示为4.37mV）下降到98 ℃（电压表显示为4.18mV）所需要的时间；每一个样品重复测量5次，填入表格1中；

- 重复前三步，使样品Cu自然冷却，每隔5秒钟记录样品Cu的温度（数字电压表的读数）；重复测量2次填入表格2中；

三、实验注意事项

- 加热装置向下移动时，动作要慢，应注意要使被测样品垂直放置，以使加热装置能完全套入被测样品。

- 样品冷却时，电压表的读数跳变会比较大（比如：4.39mV直接跳到4.36mV），要注意把握，记录数据时动作要敏捷，以免错过合适的测量点，以减少误差。

- 测量降温时间时，按按钮应迅速、准确，以减小人为计时误差。

- 加热后样品烫手，勿用手触摸以免烫伤手指，使用镊子夹取样品。

四、数据处理要求

计算步骤写在实验报告纸上；并需要将具体的数据带入公式，只有公式和结果不得分；

- 以铜为标准：计算铁、铝的比热容；

因为各样品的温度下降范围相同(Δθ=102C  −98C=4C)所以比热容计算公式可以简化为： （为待测样品质量）。

- 根据表1数据求出Cu、Fe、Al的；

注意将结果填入表1中；

- 根据表2数据在坐标纸上绘出Cu的冷却曲线图（曲线）；

注意横坐标时间，纵坐标热电势，用坐标纸画图。

五、原始数据记录表格

装订处

成绩__________ 教师签字_______________组号________ 同组人姓名____________________

样品质量：=____________，=____________， =____________。

表1 数据记录（样品由102 ℃ 下降到98 ℃ 所需要的时间（单位为s））

| 样品 |  |  |  |  |  | 平均值 | σΔt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cu |  |  |  |  |  |  |  |
| Fe |  |  |  |  |  |  |  |
| Al |  |  |  |  |  |  |  |

表2 数据记录（样品Cu自然冷却，每隔5秒钟记录样品Cu的温度）

| 时间 | 5s | 10s | 15s | 20s | 25s | 30s | 35s | 40s | 45s | 50s | 55s | 60s |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 温度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 温度平均值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

六、思考题

- 比热容的定义，并列举一些现实生活中物质比热的应用？

- 分析实验过程中引起本实验的误差因素有哪些？应如何消除？（提示：室温，冷端温度，热电偶，计时等方面）