装订处

实验　模拟示波器的使用

专业___________________   学号___________________   姓名___________________

一、预习要点

- 实验中需要用到示波器的许多功能，由于示波器为全英文面板，在预习时必须对照教材中“示波器的基本操作练习”部分，认真观看视频中对于示波器功能的介绍，熟悉示波器；

- 掌握两部分原理：（1）整流、滤波、稳压电路的基本结构及各部分的输出波形；（2）李萨如图形的相关知识；由于不同版本的教材中实验原理不同，在写预习报告的原理部分时，要结合视频讲解与教材及网上自行查找的资料，将两部分原理都写出，抓住重点；

- 认真观看视频讲解中的实验操作示范，熟悉不同实验内容的线路连接与信号源调节；

- 记录实验数据时需要画图，请备好铅笔、直尺和橡皮；

- 在课前写好预习报告，上课时务必将预习报告和原始数据表格一并带来，否则扣分。

二、实验注意事项

- 使用示波器与信号源时，不得胡乱调节，否则后果自负；

- 使用电路板时应小心，避免扎到探针，不得损坏电路板及元器件，否则照价赔偿；

- 观察李萨如图形时，可调节示波器垂直与水平控制中的“POSITION”旋钮，使图形与屏幕上的横纵坐标轴相切；画图时，应画成光滑封闭的曲线，具有一定的对称性，画出坐标轴与图形相切，便于得到切点的个数；

- 实验开始前到指导教师处领取电路板和三根香蕉头连接线，结束后交回，并关闭仪器电源，取下信号连接线与示波器探头，使仪器恢复成实验前的初始状态。

三、思考题

- 使用示波器上的VOLTS/DIV旋钮，可以改变波形____________的放大倍数；要改变屏幕上所显示波形的个数，应调节示波器上的____________旋钮。

- 当示波器上的波形偏于屏幕的上方时，应调节_______________控制中的_______________旋钮，将波形移到屏幕的中间。

- 当示波器上波形“走动”时，可调节____________旋钮使波形稳定。

- 当示波器显示屏下方的读出装置上显示接地符号时，波形必然是____________。

- 测量电路板的输入信号波形时，示波器应选择____________（填“交流”、“直流”）耦合；测量半波整流信号波形时，示波器应选择____________（填“交流”、“直流”）耦合；测量桥式整流信号波形时，示波器应选择____________（填“交流”、“直流”）耦合。

- 若输入信号的频率为50Hz，则半波整流后输出信号的频率为____________Hz，桥式整流后输出信号的频率为____________Hz，滤波后输出信号的频率为____________Hz，稳压后输出信号的频率为____________Hz。

- 使用____________功能可以观察李萨如图形；若两列正弦波的频率相等，合成的李萨如图形是_______________形状。

- 由两列正弦波合成的李萨如图形如右图所示，则频率比__________。

- 列出用光标功能测量正弦波周期的步骤（分点描述，如：第一、第二、第三……）。

- 列出用光标功能测量恒定直流电（波形为直线）电压值的步骤（分点描述，同上）。

- 说明本实验中的交流电是如何转换成恒定直流电的。

- 列出你所发现的李萨如图形的特点（至少写出两个）。

四、实验总结

对本次实验教学视频及课堂实验过程的意见和建议；对示波器的认识。

五、原始数据记录表格

装订处

成绩__________ 教师签字_______________组号________ 同组人姓名____________________

表1 电路板各部分信号波形记录表

| 1、画出输入信号的波形（2个周期），用光标测出其峰峰值及频率，填入空格 ________ __________ | 2、画出半波整流信号的波形（2个周期），用光标测出其峰峰值及频率，填入空格 ________ __________ |
| --- | --- |
| 3、画出桥式整流信号的波形（2个周期），用光标测出其峰峰值及频率，填入空格 ________ __________ | 4、画出滤波信号波形，用光标测出其电压值，填入空格 ________ |
|  | 5、画出稳压信号波形，用光标测出其电压值，填入空格 ________ |

表2 李萨如图形记录表

|  | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 3 : 1 | 2 : 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 李萨如 图形 |  |  |  |  |  |