装订处

实验　光电效应与普朗克常数测定

专业___________________   学号___________________   姓名___________________

一、预习要点

- 了解爱因斯坦光电效应方程，并理解它的物理意义；

- 光电效应是如何验证爱因斯坦光电效应方程的；

装订处

测量截止电压的方法有哪些，本实验具体用到哪种测量方法，如何测量？

- 认真观看视频中对于仪器功能的介绍，注意每次实验测量前都必须调零；

- 认真观看视频讲解中的实验操作示范，注意每一表格中电流、电压的档位选择；

- 课前请写好预习报告，上课时务必将预习报告和原始数据表格一并带来，否则扣分。

二、实验注意事项

- 测试仪和汞灯需要预热15-20分钟；实验过程汞灯不得随意关闭，如关闭需待灯管冷却后方可开启重新预热；

- 注意各个表格中光电管与汞灯的距离；

- 遮光罩应及时盖上，只有在实验测量时才打开两边的遮光罩；

- 每一次改变量程后都应当断开Q9线调零，调零结束后及时接上Q9线，方可进行测量。

三、实验内容

- 仪器连接

将测试仪及汞灯电源接通，再将光电暗盒的滤光片旋转到“0”处，且将两边遮光罩都罩上，预热15~20分钟。调整光电管与汞灯距离约400mm。用红、黑连接线将光电暗盒电压输入端与输出端连接（红对红，黑对黑），用Q9插头高频匹配电缆将电流信号输入端与光电暗盒上输出端连接。

- 测量截止电压

⑴ 将电源转换按键置于-2V~+2V档，“电流量程”开关置于档，将Q9线断开，旋转“调零”旋钮使电流A指示为000.0，然后再接上Q9线。

⑵ 旋转光电暗盒上的滤光片，使刻度‘365nm’对准正上方的白点，调节“电压粗调”和“细调”旋钮使V值为-1.999V；取下遮光罩，此时电流表A显示负的电流值。调节“电压粗调”、“细调”旋钮，观察电流表的数值。当调节到电流表显示值为零时，此时的电压就是365nm波长单色光的截止电压UAK,将其记录在表格1相应位置，再按顺序依次换上405nm、436nm等滤光片，重复以上测量步骤。

- 饱和光电流IS与入射光的强度P的关系

⑴ 据表格提示选择相应的电源转换键及电流量程，并调零再接上Q9线

⑵ 调节电压粗调和细调旋钮，使电压表显示为30V，在光电暗盒上选择436nm的滤光片，调节导轨上的光电暗盒的位置，测量并记录在同一谱线、同一光阑下，光电管与入射光不同距离，如：300mm、320 mm、340mm等对应位置上的电流值，并纪录。405nm的滤光片如上步骤测量并纪录。

- 测光电管的伏安特性曲线

⑴ 据表格提示选择相应电源转换键及电流量程，并调零再接上Q9线。在光电暗盒上选择436nm滤光片，调节“电压粗调”和“细调”旋钮，使电流表A显示为零，在表3中记录此时电压和电流值；

⑵ 以电压值为基准，从1V开始到29V，每间隔1V，在表3中记录下对应的电压和电流值。

- 饱和光电流IS与入射光的强度P的关系

⑴ 据表格提示选择相应的电源转换銉及电流量程，并调零再接上Q9线。

⑵ 据表4的参数，完成相应的实验数据的测量，并记录在表4中。

四、数据处理要求

- 作图：据表1数据在坐标纸上绘制波长与截止电压的曲线；据表2，作波长与光强的变化特性曲线；据表3，绘制光电管的伏安特性曲线；据表4，作波长与光强的变化特性曲线；

- 根据表1数据用线性回归理论计算UAK -ν直线的斜率k，与作图法进行比较。根据线性回归理论, UAK-ν直线的斜率K的最佳拟合值为：

k=ν⋅UAK−ν⋅UAKν2−ν2

其中：ν=1ni=1nνi、ν2=1ni=1nνi2、UAK=1ni=1nUAKi，分别为频率ν及其平方的平均值以及截止电压UAK的平均值；ν⋅UAK=1ni=1nνi⋅UAKi，为频率ν与截止电压UAK的乘积的平均值。

- 用逐差法用从表1的四组数据中求出两个k，将其平均值作为所求k的数值，计算普朗克常数h=ek，并与h0比较求出相对误差 E＝h−hoho（e=1.602×10−19C，ho=6.626×10−34J⋅S）

实验结果应在误差允许范围内（相对误差E≤10%）符合理论值，否则需分析误差原因。

五、原始数据记录表格

成绩__________ 教师签字_______________组号________ 同组人姓名____________________

表1  Uak—ν的关系                                                光阑孔Φ=2mm

| 波长λ（nm） | 365 | 405 | 436 | 546 | 577 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 截止电压Uak（V） |  |  |  |  |  |

表2   Is—P关系                                         UAK = 30V    	Φ=2mm

| 波长λ（nm） | 入射距离L（mm） | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 365nm | I（×10-10A） |  |  |  |  |  |  |
| 436 nm | I（×10-10A） |  |  |  |  |  |  |

表3   光电管伏安特性测试（I—UaK关系）　λ=436nm　    　　  L=400 mm       Φ=2mm

| UAK（V） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I（×10-11A） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 装订处 UAK（V） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I（×10-11A） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表4   IM—P关系  UAK = 30V   λ=436nm   L=380 mm

| 光阑孔径Φ | 2 | 4 | 8 |
| --- | --- | --- | --- |
| I（×10-10A） |  |  |  |

六、思考题

- 实验结果的精度和误差主要取决于哪几个方面？

- 实测的光电管的伏安特性曲线与理想曲线有何不同？“拐点”的确切含义是什么？