实验 用霍尔元件测量磁场

专业___________________   学号___________________   姓名___________________

一、预习要点

- 了解制作霍尔元件使用的材料；

- 理解霍尔效应的原理，看懂原理图，能够利用左手定则或右手螺旋定则判断各矢量之间的关系；

- 霍尔电压与工作电流和励磁电流有什么样的关系？如何利用霍尔效应来测量磁场？

- 在课前写好预习报告，上课时务必将预习报告和原始数据表格一并带来，否则扣分。

二、实验内容

- 连接霍尔效应实验仪与测试仪

- 研究霍尔电压与工作电流和励磁电流的关系（霍尔元件置于电磁铁气隙中心）

调节励磁电流=600mA，工作电流=0.50 mA，1.00 mA，1.50 mA…，5.00 mA，记录对应的霍尔电压，填入表1；

装订处

调节工作电流=3.00mA，励磁电流=200 mA，400 mA，600 mA，800 mA，1000 mA，记录对应的霍尔电压，填入表2。

- 测量电磁铁气隙中心磁感应强度的大小及分布情况

调节=500mA，=5.00mA；将霍尔元件从中心向边缘移动（左移或右移，垂直方向不变），每隔5mm测量相应的霍尔电压，填入表3（表中的，是指元件与25mm刻线间的距离，而非实际刻度值），同时记录铭牌上的霍尔灵敏度。

三、实验注意事项

- 连线：相应的部分相连，红对红，黑对黑，注意线头的形状（U型头、接插线）。

- 霍尔元件的位置：用游标尺的零刻线对准主尺的中心刻线（横向对准25mm刻线，纵向对准12mm刻线），霍尔元件就位于气隙中心。

- 霍尔效应实验仪上的闸刀开关：三个开关都是指向C型磁铁为正向。霍尔电压的开关始终扳到正向不变，其余两个则需要来回扳动，扳动时注意断开测试仪的电源，避免放电产生电火花。

四、数据处理要求

- 求出三个表格中的值和表3中每个对应的磁感应强度的值，将计算结果填入表格；

- 根据表1和表2，用坐标纸分别画出和图，并用图解法求出各自的斜率；根据表3，用坐标纸画出图。

五、数据处理注意事项

- 求解时，取到小数点后第一位，求解时，取到小数点后第三位；（不必写计算过程）

- 画图时，三个表格中已经给出的自变量为横坐标，计算值为纵坐标；画出坐标轴，标注每个坐标轴代表的物理量及其单位的符号，坐标轴上应合理分度；描出所有实验点，再连线（不论直线或曲线都应是光滑的），最后在合适的位置写出图名；

- 图解法求斜率时，应写出详细的计算过程，并注意如何在直线上取点计算。

六、思考题

- 半导体材料的导电类型有__________型和__________型两种，制作霍尔元件时通常采用__________型半导体，因为__________迁移率大于__________迁移率。

- 简述霍尔效应的原理，并说明电磁铁气隙中磁感应强度的分布情况。

装订处

七、原始数据记录表格

成绩__________ 教师签字_______________组号________ 同组人姓名____________________

表1 关系 （=600mA）                           单位：，

| 0.50 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.00 |  |  |  |  |  |
| 1.50 |  |  |  |  |  |
| 2.00 |  |  |  |  |  |
| 2.50 |  |  |  |  |  |
| 3.00 |  |  |  |  |  |
| 3.50 |  |  |  |  |  |
| 4.00 |  |  |  |  |  |
| 4.50 |  |  |  |  |  |
| 5.00 |  |  |  |  |  |

表2 关系 （=3.00mA）                           单位：，

| 200 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 400 |  |  |  |  |  |
| 600 |  |  |  |  |  |
| 800 |  |  |  |  |  |
| 1000 |  |  |  |  |  |

表3 关系 （=500mA，=5.00mA）=___________________ 单位：

| 0 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |
| 22.5 |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |

【计算公式】，