装订处

实验 PN结正向特性综合实验

专业___________________   学号___________________   姓名___________________

一、预习要点

- 什么是PN结的伏安特性，以及PN结测温的理论依据是什么？

- 学习用Excel进行自动曲线拟合。

- 在课前写好预习报告，上课时务必将预习报告和原始数据表格一并带来，否则扣分。

二、实验方法

- 实验前，将DH-SJ型温度传感器实验装置上的“加热电流”开关置“关”位置，将“风扇电流”开关置“关”位置，接上加热电源线。

- 将PN结温度传感器和Pt100温度传感器插入恒温炉孔中。选择一个PN结结温度传感器，将对应颜色的插头直插接入DH-PN-2型PN结正向特性综合实验仪上的相应颜色的插孔中。

- 表1：打开仪器背面电源开关，预热十分钟，待DH-SJ型温度传感器实验仪所示温度值稳定之后，此时显示即为室温TR，记录下起始温度TR。将PN结正向特性综合试验仪上的电流量程置于×1档，再调整电流调节旋钮，观察对应的VF值应有变化的读数。如果电流表显示值到达1000，可以改用大一档量程（1μA=103nA），记录下数据于表1。

- 表2：设定目标温度（40℃），“加热电流”开关置“开”，加热电流1A左右。待瞬时温度升到目标温度后，记录数据。时刻观察瞬时温度，通过调节“加热电流”开关和加热电流大小，使得瞬时温度保持在目标温度附近（±0.2℃）。

- 选择合适的正向电流IF（50μA），并保持不变，一般选小于100μA的值。将DH-SJ型温度传感器实验装置上的“加热电流”开关置“开”位置，设定目标温度(90℃左右)，选择合适的加热电流，从50℃开始瞬时温度每升高2℃，记录对应的VF和T于表3。

- 实验结束后，或者需要降温时，接通“风扇电流”开关即可，“加热电流”开关置“关”位置，待温度下降到室温后，切断电源。

三、数据处理要求

- 根据表1、表2和表3中的数据，利用Excel曲线拟合（表1、表2指数拟合；表3线性拟合）；

- 计算玻尔兹曼常数，利用Excel对PN结正向IF-VF进行指数拟合，公式IF=Aexp(BVF)；

表1：A=         ，B=          ，相关系数r=R2= 。

估算反向饱和电流Is =A=           ，玻尔兹曼常数k=q/(BT)=           。

表2：A=         ，B=          ，相关系数r=R2= 。

- 估算反向饱和电流Is =A=           ，玻尔兹曼常数k=q/(BT)=           。

- 求被测PN结正向压降随温度变化的灵敏度S（mV/K)；

表3：用Excel对VF-T数据按公式VF=AT+B进行直线拟合，斜率就是S。

A=         ，B=          ，相关系数r=R2= 。

斜率，即传感器灵敏度S＝｜A｜=______×103 mV/K；截距Vg(0) =B=_________V（0K温度）；

- 估算被测PN结材料的禁带宽度。将实验所得：Eg(0)=qVg(0) =_________eV，与公认值Eg(0)=1.21 eV比较，并求其相对误差：E=Eg(0)−1.211.21×100%=        。

装订处

四、思考题

- 如何利用给定的PN结测量未知温度？

- 如何改善VF-T的线性度？

五、原始数据记录表格

成绩__________ 教师签字_______________组号________ 同组人姓名____________________

PN结：__________

表1  室温下，正向电压VF与正向电流IF的关系     T（室温）=       ℃+273 K =        K

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.350 | 0.360 | 0.370 | 0.380 | 0.390 | 0.400 | 0.410 | 0.420 |
| 序号 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | 0.430 | 0.440 | 0.450 | 0.460 | 0.470 | 0.480 | 0.490 | 0.500 |
| 序号 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|  | 0.510 | 0.520 | 0.530 | 0.540 | 0.550 | 0.560 | 0.570 | 0.580 |

表2 同一温度下，正向电压VF与正向电流IF的关系         T=       ℃+273 K =        K

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.350 | 0.360 | 0.370 | 0.380 | 0.390 | 0.400 | 0.410 | 0.420 |
| 序号 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | 0.430 | 0.440 | 0.450 | 0.460 | 0.470 | 0.480 | 0.490 | 0.500 |
| 序号 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|  | 0.510 | 0.520 | 0.530 | 0.540 | 0.550 | 0.560 | 0.570 | 0.580 |

表3 同一正向电流下，温度（T）与正向电压（VF）的关系              =__________μA

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |