装订处

实验　冷却法测定金属比热容

专业___________________   学号___________________   姓名___________________

- 预习要点

- 了解冷却定律以及冷却法测量金属比热容的实验原理和计算方法；

- 熟悉掌握金属比热容测量仪的使用方法及测量结构示意图；

- 在课前写好预习报告，上课时务必将预习报告和原始数据表格一并带来，否则扣分。

二、实验内容

- 用天平称出（铜、铁、铝）三种实验样品的质量，填入表1上方；三种实验样品可根据质量大小区分（>>）；

- 打开电源，注意调零数字电压表，并连接各仪器导线；

- 测量铁和铝在100℃时的比热容：

(1) 将铜样品套在容器内的热电偶上，调节支架上的旋钮，下降实验架，使电烙铁套于样品上，开启加热开关；用铜—康铜热电偶测量实验样品的温度，当电压表读数超过5.00mV时，断开加热开关，上升加热支架；让样品继续安放在与外界基本隔绝的防风容器内自然冷却（容器必须盖上盖子）；

(2) 冷却过程中，观察比热容测量仪中的电压值，当电压表显示为4.37mV时（此时样品温度为102 ℃），迅速按下时间指示下方的“起动/停止”按钮；一段时间后，当电压表显示为4.18mV时（此时样品温度为98 ℃），再次迅速按下 “起动/停止”按钮；记录此时仪器上显示的时间，即为样品降温所需要的时间；

(3) 重复以上步骤(1)、(2)，再次测量铜样品的降温时间、，填入表1；

(4) 重复以上步骤(1)、(2)、(3)，测量铁和铝样品的降温时间、、，填入表1；

- 测量金属的冷却规律：

(1) 选取两种样品，重复第3点中第(1)步；

(2) 冷却过程中，当电压表显示为4.37mV时，迅速按下 “起动/停止”按钮；每隔5秒，记录电压表的读数V，填入表2；

三、实验注意事项

- 加热装置向下移动时，动作要慢，应注意要使被测样品垂直放置，以使加热装置能完全套入被测样品。

- 样品冷却时，电压表的读数跳变会比较大（比如：4.39mV直接跳到4.36mV），要注意把握，记录数据时动作要敏捷，以免错过合适的测量点，以减少误差。

- 降温测量时，间隔测量时间较短，应迅速、准确，以减小人为计时误差。

- 加热后样品烫手，勿用手触摸以免烫伤手指，使用镊子夹取样品。

四、原始数据记录表格

装订处

成绩__________ 教师签字_______________组号________ 同组人姓名____________________

样品质量：=__________g，=_________g， =_________g。

表1 数据记录（样品由102 ℃ 下降到98 ℃ 所需要的时间）

| 样品 |  |  |  | 平均值 |  | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cu |  |  |  |  |  | 0.3929 |
| Fe |  |  |  |  |  |  |
| Al |  |  |  |  |  |  |

表2 数据记录（样品自然冷却，每隔5秒钟记录电压值）

| 样品 | 时间 | 5s | 10s | 15s | 20s | 25s | 30s | 35s | 40s | 45s | 50s |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | V/mV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | V/mV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

五、数据处理要求

计算步骤写在实验报告纸上；并需要将具体的数据带入公式，只有公式和结果不得分；

- 以铜为标准：，根据表1 的数据，计算铁、铝的比热容；

因为各样品的温度下降范围相同(△θ=102℃-98℃=4℃)所以比热容计算公式可以简化为： （为待测样品Fe，Al质量）。

- 根据表1数据求出Cu、Fe、Al的；

注意将以上计算结果填入表1中；

- 根据表2数据，用Excel绘出两种样品的冷却曲线图（曲线）；其中横坐标为时间，纵坐标为电压值，打印好贴在实验报告纸的第3页。

六、思考题

- 质量相同、温度相同的铁块和铜块，放出相同的热量后，它们互相接触后，热量将在两者之间如何传递？同样是质量相同、温度相同的铁块和铜块，吸收相同的热量后，它们互相接触后，热量将在两者之间如何传递？并用比热容的概念一一进行解释。

- 试用比热容的概念来解释城市热岛效应？

- 分析实验过程中引起本实验的误差因素有哪些？应如何消除？（提示：室温，冷端温度，热电偶，计时等方面）