实验 超声波传播速度的测量

专业___________________   学号___________________   姓名___________________

一、预习要点

- 声波的传播速度应如何计算，实验中应测量哪些物理量才能得到声速值？

- 测量每个物理量需要利用的原理是什么？

- 声速的理论值应如何计算？

- 在课前写好预习报告，上课时务必将预习报告和原始数据表格一并带来，否则扣分。

二、实验内容

- 连接声速测定仪，信号源和模拟示波器；

- 测量系统的谐振频率：重复测量3次，填入表1，计算其平均值，并利用平均值来测量波长；

- 共振干涉法测量波长：连续记录8次，填入表2；

装订处

相位比较法测量波长：连续记录8次，填入表3；

- 时差法测量声速：连续记录6次，填入表4，并计算表格中其余物理量；

- 记录实验时的室温__________℃，计算室温下声速的理论值。

三、实验注意事项

- 调节声速测定仪上的手轮时，必须沿着同一个方向旋转，避免产生空程差，并能保证数据是连续的；

- 在求波长时采用的是数据之间的差值（即用逐差法计算波长），因此表2、表3的起点是任意的；由于换能器之间距离过近或过远均会产生较多干扰，因此建议在50~200mm之间完成实验；

- 测量读数由标尺的读数与手轮的读数共同构成，读数原理类似于螺旋测微器，要估读到最小分度值的下一位。

四、数据处理要求（对表1、2、3进行以下数据处理；表4不需要进行数据处理）

- 求出驻波法与相位法中，超声波的频率、波长以及传播速度的标准表达式；

- 求出室温下声速的理论值，以及上述两种方法的相对误差。

【参考公式】

- 求解频率标准表达式的计算过程：

；；；

- 求解波长标准表达式的计算过程（需要用到逐差法）：

共振干涉法：，相位比较法：

之后的计算步骤与求频率相同；

- 求解速度值标准表达式的计算过程：

；

- 室温下的理论值：

，其中

- 相对误差的计算；

注意：由于测量波长使用两种方法测量，因此波长值、速度值与相对误差，均应分别计算两次。

五、原始数据记录表格

成绩__________ 教师签字_______________组号________ 同组人姓名____________________

表1  测量系统的谐振频率     _______________kHz

|  | 1 | 2 | 3 | 平均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

表2  共振干涉法测量波长     _______________mm

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

装订处

表3  相位比较法测量波长     _______________mm

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表4  时差法测量声速

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 计算 |  |  |  |  |  |  |

六、数据处理注意事项

- 计算步骤应详细，每一步都要有原始公式，数据代入过程和结果；计算过程中，得出的结果应多取几位有效数字，在写出标准表达式时，再对有效数字按规则进行修约；

- 计算结果应包含数值和单位。

七、思考题

- 实验中，如果用驻波法测量，是每隔__________个波长记一次数，如果用相位法测量，是每隔__________个波长记一次数；若声波的频率值为36.000KHz时，声速测定仪的标尺第一次读数为60.650mm，第二次读数为70.050mm，则此时采用的是_______________。

- 在你的实验中，根据数据处理的计算结果，哪种方法测得的声速更接近于理论值？分析实验中可能产生误差的原因。