装订处

实验 导热系数的测量

专业___________________   学号___________________   姓名___________________

一、预习要点

- 热导率的定义及物理意义；

- 试说明本实验测量导热系数的方法（可画图说明）；

- 认真观看教学视频，注意实验过程中，各个开关的打开时间。

- 在课前写好预习报告，上课时务必将预习报告和原始数据表格一并带来，否则扣分。

二、实验内容

- 使用YBF-3导热系数测试仪测定样品的导热系数；

- 计算表格中各物理量，得到样品导热系数的完整结果表达式。

三、实验注意事项

- 实验开始前，未经教师许可，不得触碰仪器，否则扣分；

- 为了准确测定加热盘和散热盘的温度，实验中应该在两个传感器上涂些导热油脂或者硅油，以使传感器和加热盘、散热盘充分接触；

- 当出现异常报警时，温控器测量值显示：HHHH，设置值显示：Err ，当故障检查并解决后可按设定键（S）复位和加数键（▲）、减数键（▼）键重设温度；

- 稳态法测量时，要使温度稳定所需时间较长。为缩短时间，可先手动加热，可先将热板电源电压打在高档，一定时间后，测量值温度接近目标温度时，即可将开关拨至中档，调为自动挡并打开风扇电源，待VT1读数稳定后，每隔几秒读取铜盘温度示数，直到VT2读数也相对稳定（波动小于0.01mV）；

- 在测试下铜盘P的散热速率，取走样品B之前，一定要先关掉电源，然后再让加热盘A与散热盘P接触，同时绝不能用手碰触铜盘，小心操作！

四、数据处理要求

- 由表2用作图法（Excel）求出冷却速率；

- 计算样品的导热系数并计算不确定度。

五、思考题

1.  测量导热系数要满足什么条件，怎样保证这些条件？

2   测冷却速率时，为什么要在稳态值附近取值？

- 在观察上下铜板等稳态时，风扇电源，控制方式，手动控制分别选择？

- 关闭电源移去样品上下铜板接触，再次打开电源，观察下铜板读数升高0.2mv的过程中，风扇电源，控制方式，手动控制分别选择？

六、原始数据记录表格

成绩__________ 教师签字_______________组号________ 同组人姓名____________________

散热盘（下铜板）厚度hp=_______________ m     散热盘（下铜板）半径Rp=_______________ m

样品厚度hB=__________ m   样品半径RB=__________ m   下铜盘质量m=_______________ kg

注意：样品圆盘B和散热盘P的几何尺寸，可用游标尺多次测量取平均值。散热盘的质量，可用天平称量；其中铜板的比热容C=3.805×102

表1 测量稳态时VT1、VT2

| t/s | 0 | 60 | 120 | 180 | 240 | 300 | 360 | 420 | 480 | 540 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VT1/mV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VT2/mV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

达到稳态时的取值（平均值）VT1=              V    VT2=              V

表2 测量下铜盘在稳态值T2附近的散热效率

| t/s | 0 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V下铜盘/mV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

【参考公式】

装订处

① 导热系数：

② 计算不确定度：

由    得

③ 完整结果表达式：